5、实验数据处理

部分数据已给出（单位转换为cm）

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 散热盘的厚度hpcm | 0.760 |
| 散热盘的半径Rpcm | 7.500 |
| 散热盘质量mkg | 0.854 |
| 硅橡胶样品的厚度hBcm | 0.830 |
| 硅橡胶样品的半径RBcm | 6.035 |

表一

| 稳态温度 | T1 | T2 |
| --- | --- | --- |
|  | 78.9 | 60.6 |

散热盘升高温度后温度T3为68.5℃

表二

| 时间t/s | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度T/℃ | 68.3 | 67.5 | 66.8 | 66.0 | 65.3 | 64.4 |
| 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| 63.9 | 63.3 | 62.6 | 61.9 | 61.3 | 60.7 | 60.0 |

可得拟合曲线：

其模型为：Tt=21.7852*e-0.001523t+46.5138，得到

|dTdt|=0.0332 °C/s

计算结果单位为Cal⋅s-1cm-1°C-1换算为1Cal⋅s-1cm-1°C-1=418.6W/m⋅K

根据

λ=mcdTdtRP+2hPhB2Rp+2hPT1-T21πRB2

得到λ≈0.001281912014Cal⋅s-1cm-1°C-1≈0.231W/m⋅K

6.对实验误差形成的原因进行分析并提出改进办法

- 温度测量误差

温度传感器可能存在一定的精度限制，导致测量到的 T1 和 T2 的数值有误差。实验中的稳态条件要求温差小于 0.2°C，但温度变化不均匀或传感器响应速度慢，都会对结果产生影响。

接触热阻：加热盘和散热盘之间的接触面可能存在热阻，导致实际测得的温度值与材料内部真实温度有差异。这会直接影响 T1 和 T2 的准确性，从而影响导热系数的计算。

- 导数 dTdt 的误差

虽然使用了拟合曲线来计算 dTdt，但拟合模型的准确性会影响结果。拟合曲线的形式和实验数据的误差都会引入误差。此外，模型假设温度下降的规律为指数形式，若实际过程有其他复杂因素影响，拟合结果将不够精确。

改进：

缩短时间间隔：散热过程中每隔15秒测量一次温度，如果温度变化较快，可能会导致数据采集不够密集，影响计算的准确性。可以缩短测量间隔（如每隔5秒采集数据），提高数据的分辨率，或引入自动化温度监测系统，能精确记录温度随时间变化的细节，避免手动记录误差。