用三线摆测刚体转动惯量

一、实验目的

1 了解三线摆原理。

2 学会用累积放大法测量周期运动的周期。

3 掌握用三线摆法测定刚体的转动惯量。

二、实验仪器

综合力学实验装置（三线摆实验套件）

三、实验原理

1.三线摆测物体转动惯量

图1是三线摆实验装置的示意图。上、下圆盘均处于水平，悬挂在横梁上。三个对称分布的等长悬线将两圆盘相连。上圆盘固定，下圆盘可绕中心轴作扭摆运动。当下盘转动角度很小，且略去空气阻力时，扭摆的运动可近似看作简谐运动。根据能量守恒定律和刚体转动定律均可以导出物体绕中心轴的转动惯量。

I0=m0⋅g⋅R⋅r4π2⋅H0⋅T02               （1）

图 1 三线摆实验装置图

其中，为下盘的质量；、分别为上下悬点离各自圆盘中心的距离；为平衡时上下盘间的垂直距离；为下盘作简谐运动的周期，为重力加速度。

将质量为的待测物体放在下盘上，并使待测刚体的转轴与OO'轴重合。测出此时三线摆摆动周期T1和上下圆盘间的垂直距离H。同理可求得待测刚体和下圆盘对中心转轴OO'的总转动惯量为:

I1=m0+m⋅g⋅R⋅r4π2⋅H⋅T12            （2）

如不计因重量变化而引起的悬线伸长，即H≈H0，则待测物体绕中心轴的转动惯量为：

I=I1-I0=g⋅R⋅r4π2⋅H⋅m+m0⋅T12-m0⋅T02    （3）

因此，通过长度、质量和时间的测量，便可求出刚体绕OO'轴的转动惯量。

图2 平行轴定理

2.平行轴定理

用三线摆法还可以验证平行轴定理。若质量为的物体绕通过其质心轴的转动惯量为Ic，当转轴平行移动距离x时（如图2所示），则此物体对新轴OO'的转动惯量为Ix=Ic+mx2。这一结论称为转动惯量的平行轴定理。若将质量均为m'，形状和质量分布完全相同的三个圆柱体对称地放置在下圆盘上（下盘有对称的三排小孔）。按同样的方法，测出三个圆柱体和下盘绕中心轴OO'的转动周期Tx，则可求出每个圆柱体对中心轴的转动惯量:

Ix=13m0+3m'⋅g⋅R⋅r4π2⋅H⋅Tx2-I0             (4)

测出圆柱体中心与下圆盘中心之间的距离x以及圆柱体的半径Rx，由平行轴定理可得

Ix'=m'⋅x2+12m'⋅Rx2              (5)

比较Ix与Ix'的大小,验证平行轴定理，相对误差为：

E=Ix-Ix'/Ix' 。

四、实验内容和步骤

A.测量圆柱体、圆环对通过其质心且垂直于端面轴的转动惯量

1.调整三线摆装置

(1)将水准器放在多孔底板上，并调节底板上的调节螺钉，使底板水平。

(2)将水准器放在下圆盘上，利用上圆盘上的三个调节螺丝，调节三悬线等长，使下圆盘水平。固定紧定螺钉，用米尺测量悬线的长度。

(3)将计时计数器设置为双次计数，调整光电门位置，使下圆盘边上的挡光杆能自由往返通过光电门槽口。

2.测量周期T0 和T1、T2

(1)测量上下圆盘悬挂点到中心的平均距离r和R，上下两圆盘之间的垂直距离H。

(2)测量下圆盘上没有放置任何物体时的摆动周期T0。光电门直接测量，通过测量多次摆动的总时间后计算获得。

(3)在下圆盘中心处安装圆环样件，测量摆动周期T1。

(4)在下圆盘中心处安装圆盘样件，测量摆动周期T2。

(5)计算圆环、圆盘样件的转动惯量I1, I2。

(6)测量圆环样件内外直径2R1,2R2和质量m1，圆盘样件的直径2R3和m2，计算转动惯量，与实验值进行对比。分析不确定度。

B.验证平行轴定理。

1.将三个小圆柱体对称放置在下圆盘上，测量摆动周期Tx1。

2.测出三个小圆柱中心与底盘轴心之间的距离x，圆柱直径2Rx，质量m3等参数。

3.改变其中一个或两个圆柱的位置，重复上述实验，测量摆动周期Tx2，验证平行轴定理。

五、数据处理

1 测量悬盘的转动惯量      J0=m0gRr4π2HT02

m0=600g    H=67.10cm    R=8.08cm    r=3.07cm	    A=14.00cm	a=5.32cm

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | T0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50个周期(s) | 101.013 | 99.753 | 100.851 | 99.389 | 99.819 | 100.165 | 2.0033 |

2测量小圆柱体的转动惯量     J=(m+m0)gRr4π2HT2-J0

小圆柱体: m(质量)= 58.5g     2Rx(直径) =3.20cm     X=6.00cm		ax=10.40cm

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50个周期(s) | 100.010 | 99.990 | 100.095 | 100.039 | 100.149 | 100.057 | 2.0011 |

数据处理：

1 计算悬盘的转动惯量J0

代入公式可计算出，J0 = 2.210 × 10-3   kg ⋅ m2

2 计算小圆柱体的转动惯量 J

将所得数据代入公式得，J=2.100×10-4 kg⋅m2

六、实验分析

误差分析：

E=Iexp-ItheoItheo×100%=2.100-2.1812.181×100%≈3.71%

1.上下圆盘水平没有调整好。

2.下圆盘加上待测物体后使悬线伸长，引起Ho值增大，但在实验中。

忽略了悬线伸长量。

3.在测圆环的转动惯量时，圆环的中心轴偏离了上下圆盘的中心轴。

4.三线摆的晃动，对测量结果产生影响。

5.摆动角度过大(大于5度)。

6.每次摆动的角度不能做到完全一致。

7.长度测量的误差。

8.周期测量的误差。