五、实验数据处理

1 取B=(B1-B2)/2，样品厚度d=1.25mm，使用最小二乘法计算样品在当前工作温度下的霍尔灵敏度KH和霍尔系数RH；

VH = KHISB,   RH = KHD

2 在取得4组以上不同温度点的霍尔系数RH后，并使用最小二乘法计算半导体的禁带宽度Eg

lnRH=lnB+Eg2kBT

（相关参数：玻尔兹曼常数：kB=1.3806505×10-23J/K，电子电荷e=1.602176634×10-19C，绝对零度0K=-273.15℃，常温下锑化铟禁带宽度：Eg=0.18eV）

正向B1=686Gs,反向B2=-671Gs，平均B=678.5Gs

工作温度：  22oC     励磁电流I：0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 290.80 | -290.74 | 288.90 | -288.86 | 289.8520 |
| 2.4 | 342.76 | -342.88 | 340.29 | -340.24 | 341.5425 |
| 3 | 420.32 | -420.30 | 417.90 | -417.78 | 419.0750 |
| 3.6 | 493.00 | -492.90 | 488.53 | -488.33 | 490.6900 |
| 4.0 | 535.50 | -535.70 | 531.72 | -531.53 | 533.6125 |

B=678.5Gs  根据公式VH = KHISB,   RH = KHD计算可得

KH平均= 2062.3V/(A×T)

RH=2.578㎡/C

ln|RH|=ln(2.496)≈0.947

温度：  24oC     励磁电流I：0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 277.70 | -278.62 | 277.14 | -277.31 | 277.6925 |
| 2.4 | 330.40 | -330.70 | 328.74 | -328.80 | 329.6600 |
| 3 | 409.41 | -409.63 | 406.74 | -406.71 | 408.1225 |
| 3.6 | 480.40 | -480.42 | 476.73 | -476.47 | 478.5050 |
| 4.0 | 522.28 | -522.34 | 517.75 | -517.51 | 519.9700 |

B=678.5Gs

KH平均=1996.9V/(A×T)

RH=2.496㎡/C

ln|RH|≈0.915

工作温度：  26℃     励磁电流I:0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 270.74 | -270.93 | 269.55 | -269.58 | 270.2000 |
| 2.4 | 319.24 | -319.37 | 317.44 | -317.39 | 318.3600 |
| 3.0 | 394.00 | -394.19 | 391.62 | -391.37 | 392.7950 |
| 3.6 | 461.23 | -461.69 | 457.67 | -457.38 | 459.4925 |
| 4.0 | 504.01 | -503.93 | 500.10 | -499.84 | 501.9700 |

B=678.5Gs

KH平均= 1929V/(A×T)

RH=2.412㎡/C

ln|RH|=0.881

工作温度：  30℃ 励磁电流I：0.300A

| Is(mA) | V1(mV) | V2(mV) | V3(mV) | V4(mV) | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Is正，IM正) | (Is反，IM正) | (Is反，IM反) | (Is正，IM反) |  |
| 2 | 260.95 | -261.38 | 260.09 | -260.22 | 260.6600 |
| 2.4 | 309.20 | -309.31 | 301.58 | -307.53 | 308.4050 |
| 3 | 379.82 | -379.81 | 377.17 | -377.05 | 378.4625 |
| 3.6 | 446.03 | -446.08 | 443.24 | -443.02 | 444.5925 |
| 4.0 | 488.00 | -488.01 | 484.46 | -484.26 | 486.1825 |

B=678.5Gs

KH平均=1863.4 V/(A×T)

RH=2.329㎡/C

ln∣RH∣=0.846

使用最小二乘法计算半导体的禁带宽度Eg

根据公式
lnRH=lnB+Eg2kBT

绘制X-Y图像

相关系数R2≈0.998

计算得Eg约等于0.140eV，与理论值0.18eV存在偏差，偏差原因可能为：

- 实验温度范围较窄（22~30℃），未覆盖更宽的温度区间，导致拟合精度受限；

- 测量过程中副效应未完全消除，影响VH和RH的计算精度

- 磁感应强度B的实际值与平均值存在微小偏差，或样品厚度d的测量误差。

整体而言，实验结果符合变温霍尔效应的理论规律，拟合曲线的高相关度验证了数据的可靠性。