# 莫尔效应及光栅传感实验

## 实验目的

- 理解莫尔现象的产生机理

- 了解光栅传感器的结构

- 观察直线光栅、径向圆光栅、切向圆光栅的莫尔条纹并验证其特性

- 用直线光栅测量线位移

- 用圆光栅测量角位移

## 实验原理

- 莫尔条纹现象

两只光栅以很小的交角相向叠合时,在相干或非相干光的照明下，在叠合面上将出现明暗相间的条纹，称为莫尔条纹。莫尔条纹现象是光栅传感器的理论基础，它可以用粗光栅或细光栅形成。栅距远大于波长的光栅叫粗光栅，栅距接近波长的光栅叫细光栅。

直线光栅

两只光栅常数相同的光栅，其刻划面相向叠合并且使两者栅线有很小的交角θ，则由于挡光效应（光栅常数d >20μm）或光的衍射作用（光栅常数d <10μm），在与光栅刻线大致垂直的方向上形成明暗相间的条纹，如图 1所示。

图 1  直线光栅莫尔条纹

若主光栅与副光栅之间的夹角为θ，光栅常数为d，由图 1的几何关系可得出相邻莫尔条纹之间的距离B为：

（1）

式中θ的单位为弧度。由上式可知，当改变光栅夹角θ，莫尔条纹宽度B也将随之改变。

当两光栅的光栅常数不相等时，莫尔条纹方程及莫尔条纹间隔的表达式推导见附录1

直线光栅的莫尔条纹有如下主要特性：

  - 同步性

在保持两光栅交角一定的情况下，使一个光栅固定，另一个光栅沿栅线的垂直方向运动，每移动一个栅距d，莫尔条纹移动一个条纹间距B，若光栅反向运动，则莫尔条纹的移动方向也相反。

  - 位移放大作用

当两光栅交角θ很小时，相当于把栅距d放大了1/θ倍，莫尔条纹可以将很小的光栅位移同步放大为莫尔条纹的位移。例如当θ＝0.06度＝π/3000弧度时，莫尔条纹宽度比光栅栅距大近千倍。当光栅移动微米量级时，莫尔条纹移动毫米量级。这样就将不便检测的微小位移转换成用光电器件易于测量的莫尔条纹移动。测得莫尔条纹移动的个数k就可以得到光栅的位移ΔL为ΔL=kd。

  - 误差减小作用

光电器件获取的莫尔条纹是两光栅重合区域所有光栅线综合作用的结果。即使光栅在刻画过程中有误差，莫尔条纹对刻画误差有平均作用，从而在很大程度上消除栅距的局部误差的影响，这是光栅传感器精度高的重要原因。

径向圆光栅

径向圆光栅是指大量在空间均匀分布且指向圆心的刻线形成的光栅，相邻刻线之间的夹角α称为栅距角。图 2a是径向圆光栅，图 2b是两只栅距角相同（即α1=α2=α），圆心相距2S的径向圆光栅相向叠合产生的莫尔条纹。

图 2  径向圆光栅及径向圆光栅莫尔条纹

若两光栅的刻划中心相距为2S，在以两光栅中心连线为x轴，两光栅中心连线的中点为原点的直角坐标系中，莫尔条纹满足如下方程：

（2）

径向圆光栅莫尔条纹方程的推导见附录2。

径向圆光栅的莫尔条纹有如下特点：

- 当其中一只光栅转动时，圆族将向外扩张或向内收缩。每转动1个栅距角，莫尔条纹移动一个条纹宽度。用光电器件测得莫尔条纹移动的个数k就可以得到光栅的角位移Δθ=kα。用径向圆光栅测量角位移具有误差减小作用。

- 莫尔条纹是由上下2组不同半径，不同圆心的圆族组成。上半圆族的圆心位置为，下半圆族的圆心位置为。条纹的曲率半径为。

- k越大，莫尔条纹半径越小，条纹间距也越小，所以靠近传感器中心的莫尔条纹不易分辨，半径最小值为S。

- 两光栅的中心坐标（S，0）和（-S，0）恒满足圆方程，所有的圆均通过两光栅的中心。

切向圆光栅

切向圆光栅是由空间分布均匀且都与一个半径很小的圆相切的众多刻线构成的圆光栅。当如图 3a的两只切向圆光栅相向叠合时，两只光栅的切线方向相反。图 3b是两只小圆半径相同，栅距角相同的切向圆光栅相向叠合产生的莫尔条纹。

图 3  切向圆光栅与切向圆光栅莫尔条纹

两只小圆半径均为r，栅距角均为α的切向光栅相向同心叠合，其莫尔条纹满足的方程为：

（3）

切向圆光栅莫尔条纹方程的推导见附录3。

切向圆光栅的莫尔条纹有如下特点：

- 当其中一只光栅转动时，圆族将向外扩张或向内收缩。每转动1个栅距角，莫尔条纹移动一个条纹宽度。用光电器件测得莫尔条纹移动的个数k就可以得到光栅的角位移Δθ=kα，用切向圆光栅测量角位移具有误差减小作用。

- 莫尔条纹是一组同心圆环，圆环半径为R=2r/kα，相邻圆环的间隔为ΔR=2r/k2α。

- k越大，莫尔条纹半径越小，条纹间距也越小，所以靠近传感器中心的莫尔条纹不易分辨。

- 光栅传感器

光栅传感器由光源系统，光栅系统，光电转换及处理系统组成，如图 4所示。

图 4  光栅传感器系统组成示意图

光源系统给光栅系统提供照明。

光栅系统主要用于产生各种类型的莫尔条纹，在实用的光栅传感器中，为了达到高测量精度，直线光栅的光栅常数或圆光栅的栅距角都取得很小，学生实验系统重在说明原理，为使视觉效果更直观，光栅常数或栅距角都取得比较大。

光电转换及处理系统用于检测莫尔条纹的变化并经适当处理后转换为位移或角度的变换。在实用的光栅传感器中，光电器件检测到的莫尔条纹强度变化经细分电路处理，能分辨出若干分之一的条纹移动，经数字化后直接显示位移值或将位移量反馈到控制系统。学生实验系统重在说明原理，为使视觉效果更直观，我们用监视器将莫尔条纹放大后显示。

## 仪器介绍

仪器由主光栅基座、副光栅滑座、摄像头及监视器，以及软件系统等组成，如图 5所示。

图 5  实验装置结构图

主光栅基座

主光栅基座由主光栅板和位移装置构成，主光栅板上印有原理中介绍的三种光栅，如图 6所示。转动百分手轮，滑块会带动副光栅滑座上的副光栅与主光栅产生相应位移。在实际的光栅传感器应用系统中，由莫尔条纹的移动量即可测量出位移量。在教学系统中，可由读数装置读取副光栅的移动距离，以便与由莫尔条纹测量出的位移量相比较。读数装置由直尺和百分手轮组成。主光栅和副光栅为可组装、开放式结构，可以使学生直观地了解光栅位移传感器的结构，通过摄像头从监视器上观察和测量条纹的相关特性。

图 6  主光栅基座

副光栅滑座

副光栅滑座由副光栅、可转动副光栅座及角度读数盘组成，如图 7所示。副光栅安装于副光栅座，转动副光栅座可改变主副光栅之间的交角，其角度由角度读数盘读出。

图 7  副光栅滑座

摄像头及监视器

摄像头及监视器用于观察和测量莫尔条纹特性，由摄像头升降台、摄像头及监视器组成。

摄像头升降台位于副光栅滑座上，用于调整摄像头的位置，以便在监视器中观察到清晰的条纹。

摄像头升降台的调节方法：

- 旋松调节图中的螺钉2，前后移动摄像头使其对准副光栅中间位置，然后紧固螺钉2。

- 调节旋钮3使摄像头上下移动，直至在监视器中观察到清晰的莫尔条纹。

- 旋松旋钮1后转动旋钮4可以调节莫尔条纹在监视器上的倾斜角度，以便定标和测量，调整好角度后紧固旋钮1。

图 8  摄像头升降台

## 实验内容与步骤

- 实验前准备工作

打开仪器后面的电源开关，主光栅板的背光灯点亮。

安装副光栅滑座，使副光栅滑座底部的方形凹槽对应读数装置滑块上的方形凸块。

- 观察直线光栅的莫尔条纹特性

安装好直线副光栅，使其0刻度线与角度读数盘0刻度大致对齐，摇动手轮，使直线主副光栅位置对齐。

转动副光栅座，改变主副光栅之间的夹角θ，观察莫尔条纹宽度的变化。

转动手轮移动副光栅，观察莫尔条纹的移动方向。反向移动副光栅，观察莫尔条纹移动方向的变化，验证莫尔条纹的同步性及位移放大作用。

- 利用直线光栅测量线位移

安装摄像头，连接好视频接头，监视器上将显示主光栅的放大图像。按仪器介绍中的方法调整好摄像头。

使主光栅和副光栅成一定夹角θ，使监视器上出现约3条莫尔条纹图案。

转动手轮，使副光栅滑座移动到主光栅基座最右端，然后反向转动手轮使副光栅沿轨道运动，莫尔条纹随之移动。每移动5个莫尔条纹，记录副光栅的位置于表 1中（或记录于软件对应实验表格，注：软件各功能介绍请详见对应《软件使用手册》，下同）。注意：为防止回程差对实验的影响，记录副光栅位置时，百分手轮须朝同一方向进行旋转。

- 观察径向圆光栅的莫尔条纹特性

由于监视器显示的是莫尔条纹局部放大图，为便于观察莫尔条纹全貌，先取下摄像头。

安装好径向副光栅，调节两光栅中心距，使之出现莫尔条纹，观察莫尔条纹图案的对称性。摇动手轮改变两光栅中心距，观察圆半径的变化。

转动副光栅，观察莫尔条纹的移动方向。反向转动副光栅，观察莫尔条纹移动方向的变化。

将你看到的莫尔条纹特性与实验原理中阐述的特性比较，加深理解。

- 利用径向圆光栅莫尔条纹测量角位移

安装摄像头，调节摄像头的位置，让摄像头监视主副光栅接近边缘的地方，直到监视器上出现清晰的莫尔条纹。

。

表 1  用直线光栅测量线位移

| 条纹移动数k | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副光栅位置读数Lk(mm) | 106.010 | 103.530 | 101.045 | 98.490 | 95.965 |
| 位移ΔLk=¦Lk–L0¦ | 0 | 2.480 | 4.965 | 7.520 | 10.045 |
| 条纹移动数k | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 副光栅位置读数Lk(mm) | 93.485 | 91.860 | 89.420 | 86.945 | 84.380 |
| 位移ΔLk=¦Lk–L0¦ | 12.525 | 14.150 | 16.590 | 19.065 | 21.630 |

计算k为5，10，15……时对应的位移ΔLk，填入表 1中。

以k为横坐标，位移ΔLk为纵坐标作图。若为线性关系，且直线斜率为d，即验证了关系式ΔLk=kd，说明可以由条纹移动数测量线位移。

已知光栅常数值为d=0.500mm，将由直线斜率求出的光栅常数d与之比较，求相对误差。

计算直线斜率

利用最小二乘法拟合线性关系ΔLk=kd

公式为 d=i=1n(ki*∆Lki)i=1nki2

代入数据，求得d≈0.474

相对误差=d拟合-d理论d理论≈5.15%