超声波在介质中传播速度的测量

一、实验目的

1.能解释压电陶瓷的正负压电效应。

2.用共振干涉法和相位法测量声速（可测不同介质）。

3.学会用逐差法处理实验数据。

二、实验仪器

声波信号源、声速测试仪、双踪示波器

三、实验原理

1. 声波

频率介于20Hz~20kHz的机械波振动在弹性介质中的传播就形成声波，介于20kHz~500MHz的称为超声波。

2．根据声波各参量之间的关系可知：

其中v为波速，λ为波长，f为频率。

3. 压电陶瓷换能器

压电陶瓷换能器是由压电陶瓷片和轻重两种金属组成。

(1)正压电效应：当压电陶瓷片两端受到应力作用时，两端面间将产生

电场强度E，这就是压电效应。

(2)逆压电效应：当压电陶瓷片两端外加电压时，陶瓷片将产生伸缩形变，这就是逆压电效应。当外加电场的频率与压电体固有频率相同时振幅最大，发射换能器可将电能转换成超声波的动能。

4.测量装置

5.驻波共振法

入射波：

反射波：

驻波方程：

当形成驻波共振，

任意两个相邻的共振态之间，S2的位移为

6.相位法

将发射信号波形和接收端换能器的电信号分别接入示波器，置示波器功能于X-Y模式，合成振动方程为：

发射波和接收波之间产生相位差：

相位差从0~180°变化，李萨如图形分别为：

改变S1和S2之间的距离L，相当于改变了发射波和接收波之间的相位差，荧光屏上的图形也随L不断变化。显然，当S1、S2之间距离改变半个波长，则相位差改变180°。

四、实验内容

1.声速测试仪系统的连接与调试（先接CH1）

2.粗调频率为36kHz，调S2位置使示波器上波形振幅达到较大值，再仔细调节共振频率使波形振幅达到最大值，记录此时的共振频率。

3.连续移动S2测量xi完成表格。

4.将发射器波形连接到示波器CH2，置示波器功能于X-Y模式。沿步骤3同方向继续走多10mm，然后反向转动接收器，记录数据。

5.步骤3或4任选1种方法完成波长的测量。然后采用逐差法计算出半波长，并求出声速。

五、数据处理

根据逐差法，共16个数据，后8个数据与前8个数据逐项相减

| 序号 | 前 8 组数据xi（mm） | 后 8 组数据xi+8（mm） | 差值∆x=xi-xi+8（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 199.80 | 164.35 | 35.45 |
| 2 | 196.87 | 160.26 | 36.61 |
| 3 | 192.46 | 156.71 | 35.75 |
| 4 | 187.89 | 152.55 | 35.34 |
| 5 | 182.34 | 148.71 | 33.63 |
| 6 | 177.54 | 144.75 | 32.79 |
| 7 | 172.77 | 140.51 | 32.26 |
| 8 | 168.47 | 136.72 | 31.75 |

已知共振频率f=36.768kHz

计算差值平均值∆x=i=18∆xi8=34.20mm

由题意得 半波长λ2=∆x8=4.28mm

根据声波传播速度计算公式v= λ*f 解得v=333.2m/s

计算标准差，根据标准差公式S=i=18(∆xi-∆x)2n-1

解得S=1.82mm

带入声波波速计算公式v= λ*f，解得声速标准差为16.8m/s。

最终计算出声波波速v=333.2±16.8m/s