迈克尔逊干涉仪的调节和使用

1.实验目的

(1) 了解迈克尔逊干涉仪的构造原理和调整方法。

(2) 观察点光源的等倾干涉图样

(3)测量氦氖激光器的激光波长

2.实验仪器
HeNe激光器，Na光源，白光源，小孔光阑，短焦透镜(扩束镜)，迈克耳孙干涉仪

3.实验原理

3.1光路原理

迈克尔逊干涉仪是用分振幅法产生双光束干涉的仪器。从光源S发出的一束光射在分光板G1上，G1板的后表面AB面有半反射金属膜，一束光分成光强近似相等的反射光1和透射光2, 它们分别垂直射到反射镜M1和M2上， 经反射后沿原路返回到G1进行透射和反射， 二者再汇集成一束光， 沿垂直于接收屏E的方向传播。因为这两束光干涉条件， 所以透过观察屏可直接观察到干涉条纹。光路中另一面板G2与G1平行， 其材料和厚度与G1完全相同， 以补偿光束1在G1中往返两次多走的光程。

从E和G1板看去， 除直接看到M1镜外 ， 还可以看到M2 在G1中的反射像M2，对于观察者来说， M1,M2所引起的干涉可以看成由他们之间形成的空气层所引起的干涉。 因此在讨论干涉问题时， 这个空气层就成为重点。 它的优越之处在于M2不是实物， 因而可以任意改变M1,M2之间的距离。

3.2仪器结构与调节

反射镜M1和M2的后部各装有两个调节螺钉， 可以调节其平行度和倾斜方向，用于对齐观察屏中的两组最亮的光斑（即调节两个反射镜，使其垂直）。

M2后有两个调节鼓轮，分别为微调鼓轮和粗调鼓轮。微调鼓轮每转一周刻度增大0.01 mm，每周50个刻度。转动微调鼓轮时，可看到干涉中心条纹由明变暗。转动粗调鼓轮时，可观察到干涉条纹粗细变化。

3.3等倾干涉

L两反射镜垂直放置后，光源S发出激光，得S'是点光源S经G1的半反射面所成的虚像,S1'是S'经M1所成的虚像，S2'是S'经M2;所成的虚像， 所以接收屏观察者所看到的干涉条纹犹如虚光源S1'和S2'发出的球面波，它们在空间处处相干。

当干涉中央条纹每冒出或内缩一次，代表反射镜M1移动了λ/2，取M1的位置改变量Δd，得2Δd=Nλ，即

Xn=λN2+X0

4.实验内容及操作步骤

(1) 调节迈克尔逊干涉仪上反射镜的调节螺丝，对齐观察屏上的两组光点的最亮点使得在光屏上出现干涉条纹。

(2) 记录微调鼓轮当前的位置，填写进表格。旋转微调鼓轮，每观察到中心条纹冒出或内缩30次，记录一次位置，填写进表格。

(3) 根据表格数据拟合直线，得到波长的合理结果

四、实验内容

1.  观察非定域干涉条纹：

(1) 调整光路，使M1和M2垂直

打开He-Ne激光器，使激光束基本垂直面，在光源前放一小孔光阑，调节上的三个螺钉(有时还需调节M1后面的三个螺钉)，使从小孔出射的激光束，经与反射后在毛玻璃上重合，这时能在毛玻璃上看到两排光点一一重合。

(2)去掉小孔光阑，换上短焦距透镜而使光源成为发散光束，在两光束程差不太大时，在毛玻璃屏上可观察到干涉条纹，轻轻调节后的螺钉，应出现圆心基本在毛玻璃屏中心的圆条纹。

(3)转动鼓轮，观察干涉条纹的形状，疏密及中心“吞”、“吐”条纹随程差的改变而变化的情况。

2．测量He-Ne激光的波长：

采用非定域的干涉条纹测波长:缓慢转动微动手轮，移动M1以改变h，中心每“生出”或“吞进”30个条纹，记下对应的h值。N的总数要不小于500条，利用式(2)

和适当的数据处理方法求出值。

3．测钠黄光波长及钠黄光双线的波长差，观察条纹的可见度的变化；

4．测量钠黄光的相干长度，观察钠黄光的相干情况；

5．调节观察白光干涉条纹，测定透明薄片的折射率。

以白光为干源，调节M1观察白光干涉条纹，直到被场中出现中央条纹(直线黑褐色纹)，设计方案，测量固体透明薄片的折射率或厚度。

五、实验数据处理：

本实验仅测量钠光波长以及钠黄光双线的波长差

虚拟仿真实验

由此计算得 钠光的波长为636.2nm,钠光双线的波长差为0.60nm

六、思考题

1. 在单色光干涉的条件下，去掉补偿镜是否影响实验的正常进行？

2. 测He-Ne激光波长时，要求n尽可能大，这是为什么？对测得的数据应采用什么方法进行处理？

3. 从实验原理图1中看，如果把干涉仪中的补偿板B去掉，会影响到哪些测量？哪些测量不受影响？

4. 白光干涉条纹的出现必须在两臂基本相等的条件下，为什么？